2025 年B306 招新计划--寒假阶段

寒假阶段（26/1/21-26/2/15）

/*考虑到可能不是所有的同学都将设备带回去了，所以寒假期间的任务相对比较简单*/

1.嘉立创（专业版） PCB设计

2.Solidworks 3D建模

嘉立创（专业版） PCB设计

画一块带有一定功能的STM32F103C8T6开发板，需要从画原理图到Layout最后再打出来，不要求焊出来。该板子会作为个人考察使用的一部分。

要求

所有的涉及到的芯片或者模块部分请自行查看手册学习。除了排母（接口）和蜂鸣器以外的器件均使用贴片；芯片放置在PCB的正面，电阻电容不限。

尺寸建议小于10cm*10cm，因为低于这个尺寸就可以用免费券打印

功能

1.STM32F103C8T6最小系统

至少包含8MHz高速晶振，复位按钮，SWD下载接口

2.带有CH340N的TTL串口

STM32->CH340N->Type-C--->电脑串口助手交互

3.4个LED

STM32--->LED1--->GND

|

-->LED2--->GND

|

-->LED3--->GND

|

-->LED4--->GND

4.2个按钮

外部中断，上升沿触发

STM32--->BT1--->VCC

|

--> BT2 --->VCC

5.1个蜂鸣器

无源蜂鸣器

6.外部模块接口

下面所有提到的接口除电机以外均为排母，所有模块都可以自己选

a.蓝牙模块(USATR)

b.陀螺仪(SPI或者I2C)

c.预留串口(USART)

d.屏幕(LCD(SPI)或OLED(SPI或I2C))

e.电机(至少两个)(建议是XH2.54，具体多少Pin看个人)

f.other

7.IO接口

使用排母或者排针引出来，方便后续使用

8.预留3mm直径螺丝孔

9.电源部分

DC母座或XT30/XT60 12V输入

有降压为3.3V和5V

AMS1117(s)或者SY8089A1AAC等降压芯片

Solidworks 3D建模

任务一：

使用Solidworks做一个收纳盒

至少包含一个抽屉，可以有隔板，多收纳盒连接处

设计精细点，比如可以设计抽拉点，可以设计贴标签处

任务二：

设计一个平衡小车车框架

包括两层，最下面有两个电机固定点，第一层放置电池，然后是PCB板（用螺丝固定起来），第二层用于放置载重。